- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25   февраля   2019   года                             №   57

«Об утверждении порядка создания и

поддержания в готовности защитных

сооружений гражданской обороны на

территории МО Громовское сельское поселение».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлений Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", от 23.04.1994 N 359 "Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями", приказов МЧС России от 12.12.2002 N 583 (зарегистрирован в МЮ РФ 25.03.2003 N 4317) "Об утверждении и введение в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", от 21.07.2005 N 575 (зарегистрирован в МЮ РФ 21.09.2005 N 7032), администрация  МО Громовское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания и поддержания в готовности защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Громовское сельское поселение согласно приложению.

2. Специалисту администрации в области ГО и ЧС осуществлять контроль за соблюдением установленных норм и требований по созданию, использованию, списанию и учету защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования, а также за их готовностью к приему укрываемых.

3. Землеустроителю администрации поселения, специалисту администрации поселения, в обязанность которого входит, контроль за использованием недвижимого имущества, при приватизации предприятий, имеющих объекты гражданской обороны, передачи в аренду объектов гражданской обороны руководствоваться Положением о порядке использования объектов имущества гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 N 359.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                          А.П. Кутузов

Исп. Матвеева М.В. 99-470

Разослано:дело-2,ГОиЧС-1,Прокуратурв -1, СМИ-1,

Утвержден

постановлением администрации

МО Громовское сельское поселение

от 25 февраля 2019 года № 57

Приложение

ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В ГОТОВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 N 359 "Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями, организациями", от 29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", приказами МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. Защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО) подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ).

3. Убежища создаются для защиты:

- работников наибольшей работающей смены (НРС) организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в военное время, организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала;

- трудоспособного населения, отнесенного к группе по гражданской обороне.

4. Противорадиационные укрытия создаются для защиты:

- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в военное время;

- населения населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из города, отнесенного к группе по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений от объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

5. Создание объектов ЗС ГО в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых органом местного самоуправления и согласованных с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области.

5. Создание ЗС ГО в период мобилизации и военное время осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, предусмотренными в мобилизационных планах органа местного самоуправления и организаций.

6. Создание ЗС ГО осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые могут быть использованы под защитные сооружения гражданской обороны, а также строительства самих защитных сооружений гражданской обороны.

7. Администрация МО Громовское сельское поселение:

- определяет общую потребность в ЗС ГО (в соответствии с СНиП 2.01.51-90);

- создает в мирное время муниципальные ЗС ГО и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- осуществляет контроль за созданием ЗС ГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию (в ходе проведения комплексных проверок выполнения установленных требований в области ГО и ЧС);

- ведет учет существующих и создаваемых ЗС ГО на территории поселения;

- ведет учет и осуществляет контроль за заключением договоров о передаче ЗС ГО организациям, ответственным за их содержание, для использования в интересах экономики и обслуживания населения.

8. Организации независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

- создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органом исполнительной власти Ленинградской области и администрацией муниципального образования, в сфере ведения которых они находятся, защитные сооружения гражданской обороны;

- обеспечивают сохранность ЗС ГО, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- ведут учет существующих и создаваемых ЗС ГО;

- проводят ежегодные технические осмотры защитных сооружений на территории поселения.

2. Содержание и использование защитных сооружений в мирное

время

1. В мирное время ЗС ГО в установленном порядке могут использоваться в интересах организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

2. Содержание ЗС ГО в мирное время должно обеспечивать:

- постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО;

- сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

3. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.

4. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения (табелизации), утвержденным приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583.

5. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

- установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

6. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

7. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

8. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

9. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

10. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;

- фильтров-поглотителей;

- предфильтров;

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- средств регенерации воздуха;

- гравийных воздухоохладителей;

- аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

11. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

- содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;

- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

- законсервировать дизельные электростанции;

- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

12. Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.

На период использования помещений ЗС ГО в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная коробка или вставляется в дверной проем, или прикладывается к нему.

13. Оштукатуривание потолков и стен помещений не допускается. Внутренняя отделка помещений защитных сооружений производится из несгораемых или трудносгораемых материалов, а стены, потолки, перегородки окрашиваются преимущественно в светлые тона.

14. Поверхности стен помещений убежищ лечебных учреждений затираются цементным раствором и окрашиваются масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью. Облицовка стен керамической плиткой не допускается.

В операционно-перевязочных помещениях полы покрываются допущенными к применению синтетическими материалами светлых тонов.

15. Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются поливинилацетатными красками.

Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.). Не допускается окрашивать резиновые детали уплотнения, резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и резиновые гибкие вставки, металлические рукава, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования.

16. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета:

- в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых;

- в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для дизельных электростанций (ДЭС);

- вкрасный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения;

- в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод;

- взеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды;

- в коричневый - трубы системы отопления; в серый - защитно-герметичные двери (ЗГД), ставни, ворота.

17. В ЗС ГО должна быть следующая документация:

1) Паспорт ЗС ГО (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

2) Журнал проверки состояния ЗС ГО (ПРУ).

3) Сигналы оповещения гражданской обороны.

4) План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ).

5) План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

6) Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

7) Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

8) Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

9) Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

10) Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

11) Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

12) Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

13) Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

14) Инструкция по обслуживанию ДЭС.

15) Инструкция по противопожарной безопасности.

16) Правила поведения укрываемых в ЗСГО.

17) Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

18) Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

19) Журнал учета работы ДЭС.

20) Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

21) Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

22) Список телефонов.

Документация по пунктам 3 - 16 вывешивается на рабочих местах.

3. Проверки защитных сооружений гражданской обороны

1. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации.

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

2. При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

- наличие и состояние средств пожаротушения;

- наличие технической и эксплуатационной документации.

3. Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего МКУ "Отдел ГО и ЧС" составляет перспективный план проведения комплексных проверок.

При этом проверяется:

- герметичность убежища;

- исправность и работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

- возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;

- эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

- наличие технической и эксплуатационной документации.

4. Руководители ГО организаций и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям планируют и осуществляют периодические проверки состояния ЗС ГО.

4. Приведение защитных сооружений гражданской обороны

в готовность

1. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают:

- подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход";

- открытие всех входов для приема укрываемых;

- освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

- установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества;

- проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

- снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

- проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

- закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

- закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

- проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

- проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

- расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин;

- заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;

- проверку убежища на герметичность;

- открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

- проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

- переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

- установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

- проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

- проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - СО3 (до 0,5 %) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

2. На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

3. Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать времени, установленного проектом.

4. Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также проверке реальности его выполнения.